| SPSPSPSP SPSPSPS SPSPSP SPSPS SPSP SPS |  | SPS-KICET X XXXX-XXXX |
| --- | --- | --- |
|  | 실내 광촉매 시공 현장의 공기 정화 성능평가 절차. SPS-KICET X XXXX-XXXX:20XX (20XX 확인) |
| 한국세라믹기술원 20XX년 OO월 OO일 제정 |  |  |

심  의 :

|  |  | 성명 |  | 근 무 처 |  | 직위 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (위 원 장) |  |  |  |  |  |  |  |
| (위 원) |  |  |  |  |  |  |  |
| (간 사) |  |  |  |  |  |  |  |

원안작성협력 :

|  |  | 성명 |  | 근 무 처 |  | 직위 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (위 원 장) |  |  |  |  |  |  |  |
| (위 원) |  |  |  |  |  |  |  |

표준열람 : e나라표준인증(http://www.standard.go.kr)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

제정단체：                           		    등    록 :

제    정 :

심    의：

원안작성협력：

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

이 표준에 대한 문의사항이 있을 시 e나라 표준인증 웹사이트에 등록된 표준담당자에게 연락 바랍니다.

이 표준은 산업표준화법 시행규칙 제19조 및 단체표준 지원 및 촉진운영 요령 제11조의 규정에 따라 매 3년마다 확인, 개정 또는 폐지됩니다.

목     차

머   리   말	1

1	적용범위	1

2	인용표준	1

3	개 요	2

4	성능평가 시험 항목	2

5	성능평가 전 준비 및 확인 사항	2

5.1	성능평가 시험 항목 선정	2

5.2	시료채취 지점 및 위치 선정	2

5.3	광 조건	2

5.3.1	광 강도	2

5.3.2	조도	3

5.4	시공 광촉매 특성 및 이력 확인	3

6	시료채취 지점 및 시료채취 위치	3

6.1	시료채취 지점 선정	4

6.2	시료채취 위치	4

6.3	시료채취 조건	4

7	시료채취 시간 및 횟수	5

7.1	시료채취시 고려사항	5

7.2	시료채취 시간	5

8	성능평가 절차	6

8.1	시험 항목 선정	6

8.2	시료채취 방법 및 광 조건	6

8.3	성능 평가 판정	6

8.4	실내 공기 정화 성능 확인	6

8.5	시공된 광촉매 재료의 성능 확인	6

9	환경조건	7

10	계산	7

11	시험 보고서	7

1. 제정 취지	9

2. 제정 작업	9

# 머   리   말

- 이 표준은 한국세라믹기술에서 원안을 갖추고 산업표준화법 시행규칙 제19조 및 단체표준 지원 및 촉진 운영 요령에 따라 단체표준 심의회의를 거쳐 한국표준협회에 등록된 표준이다.

이 표준은 저작권법의 보호 대상이 되는 저작물이다.

이 표준의 일부가 기술적 성질을 가진 특허권, 출원공개 이후의 특허출원, 실용신안권 또는 출원공개 후의 실용신안등록출원에 저촉될 가능성이 있다는 것에 주의를 환기한다. 관계 중앙행정기관의 장과 단체표준심의회는 이러한 기술적 성질을 가진 특허권, 출원공개 이후의 특허출원, 실용신안권 또는 출원공개 후의 실용신안등록출원에 관계되는 확인에 대하여 책임을 지지 않는다

개   요

이 표준은 실내 공간에 광촉매 재료 또는 표면에 광촉매 막을 가지고 있는 재료를 시공하였을 때 시공 현장에서 광촉매의 성능 평가에 대한 절차를 규정하는 표준으로, 제정 취지 및 제정 작업에 대한 세부적인 사항은 해설에 명시하였다.

단체표준

SPS-KICET X XXXX-XXXX:20XX

(20XX 확인)

실내 광촉매 시공 현장의 공기 정화 성능평가 절차

Performance evaluation procedure for Indoor air-purification of photocatalytic construction site

# 적용범위

이 표준은 이산화 타이타늄이나 기타 세라믹 재료와 같은 반도성 금속산화물로 만들어진 광촉매 재료, 또는 표면에 광촉매 막을 가지고 있는 재료를 사용하여, 건설 및 건축자재, 도료 및 마감재 형태로 실내 공간(주거공간, 다중이용시설, 사무공간 등)에 시공하였을 때 실내 오염물질에 제거와 관련된 성능평가 절차에 대하여 적용할 수 있다. 또한, 공기 정화용 반도성 광촉매 재료의 실내 광 환경에서의 성능 확인을 위한 시료채취 및 모니터링 계획 수립에 적용할 수 있다.

비고   광촉매 시공 조건이나 시공 방법에 대하여는 논의하지 아니하며, 시공 현장의 성능평가에 대한 절차에 한하여 적용한다.

# 인용표준

다음의 인용표준은 이 표준의 적용을 위해 필수적이다. 발행연도가 표기된 인용표준은 인용된 판만을 적용한다. 발행연도가 표기되지 않은 인용표준은 최신판(모든 추록을 포함)을 적용한다.

KS I ISO 16000-1    실내공기-제1부: 시료채취 방법의 일반적 관점

KS I ISO 16000-2    실내공기-제2부: 폼알데하이드 시료채취 방법

KS I ISO 16000-3   실내 공기-제3부: 실내공기와 시험챔버 공기 중 폼알데하이드와 그 외의 카보닐 화합물 측정-액티브 채취방법

KS I ISO 16000-4    실내공기-제4부: 폼알데하이드 측정법-확산 채취 방법

KS I ISO 16000-5    실내공기-제5부: 휘발성 유기화합물(VOCs)의 시료채취 방법

KS I ISO 16017-2   실내, 주위 및 작업장 공기-흡착관/열탈착/캐필러리 가스 크로마토그래피를 이용한 휘발성 유기 화합물의 시료채취 및 분석–제2부: 확산 시료 채취

KS L ISO 17168-1   파인세라믹스-실내 광 환경에서 반도성 광촉매 재료의 공기 정화 성능 측정방법-제1부: 산화질소 제거

KS L ISO 17168-2   파인세라믹스-실내 광 환경에서 반도성 광촉매 재료의 공기 정화 성능 측정방법-제2부: 아세트알데하이드 제거

KS L ISO 17168-3   파인세라믹스-실내 광 환경에서 반도성 광촉매 재료의 공기 정화 성능 측정방법-제3부: 톨루엔 제거

KS L ISO 17168-4   파인세라믹스-실내 광 환경에서 반도성 광촉매 재료의 공기 정화 성능 측정방법-제4부: 폼알데하이드 제거

ES 02130          실내공기질공정시험기준-실내공기질공정시험기준 실내공기 오염물질 시료채취 및 평가방법

# 개 요

실내 광촉매 시공 현장 성능평가 절차의 목적은 다음과 같다.

- 실내 공기 정화 성능 확인

- 시공된 광촉매 재료, 또는 표면에 광촉매 막을 가지고 있는 재료의 성능 유지에 대한 확인

- 사용자 입장에서 적절한 광촉매 재료의 시공 여부 확인

# 성능평가 시험 항목

실내 공간의 성능평가를 확인하는 시험 항목은 대표적인 새집증후군 유발 물질이며, 실내 광 환경에서 반도성 광촉매 재료에 의해 저감이 가능한 실내오염물질중에서 가장 빈번하게 높은 농도로 검출되고 존재하는 항목(예를 들면 휘발성유기화합물의 톨루엔과 폼알데하이드 등)을 성능평가 시험항목으로 선정 한다. 단, 공간의 특수성이나 기타 다른 목적으로 성능평가를 실시하는 경우 표 1을 참고하여 실내 광 환경에서 반도성 광촉매 재료에 의해 저감이 가능한 오염물질을 선정한다. 필요시 오염물질 저감 과정에서 발생하는 생성물질(지표물질)을 확인하여 성능 여부를 간접적으로 확인할 수 있다.

표 1. 실내 광촉매 현장 성능평가 시험 항목

| 구 분 | 물질명 |
| --- | --- |
| 광촉매 재료에 의한 저감물질 | 산화질소, 휘발성유기화합물(개별항목), 폼알데하이드, 아세트알데하이드 |
| 광촉매 반응에 따른 생성물질(지표물질) | 이산화질소, 이산화탄소 |

# 성능평가 전 준비 및 확인 사항

## 성능평가 시험 항목 선정

실내 광 환경에서 반도성 광촉매 재료에 의해 분해되는 물질 중에 광촉매 시공 전에 측정한 실내오염물질의 농도가 높은 물질로 선정한다. 단, 현장의 특수한 경우에는 오염물질 발생원에서 방출되는 물질을 선택할 수 있다. 오염물질 발생원을 파악하는 방법으로 동일 지점내 발생원 주변과 멀리 떨어진 위치에서 측정값을 비교하여 발생원을 알아낼 수 있다. 또한, 광촉매 재료 시공 전의 농도를 측정하고 결과를 확인한다.

## 시료채취 지점 및 위치 선정

시료채취 지점 및 위치는 광촉매 재료 시공 지점, 광원의 위치, 환기 조건 등을 사전에 확인하고 시설의 용도 및 사용 목적에 대표할 수 있는 지점을 선정한다. 또한, 시료채취 지점의 용도 및 거주 조건 등을 정확히 기록해야 한다.

광촉매 시공 전과 후의 측정 지점, 시료채취 위치, 실내환경 조건은 동일하게 유지되어야 하며, 광촉매 이외의 측정결과에 영향을 끼치는 도료 및 마감재료, 가구류, 살충제, 방향제 등이 도입 되었는지 여부를 확인하여야 한다. 또한, 가능하면 정확한 결과를 확인을 위하여 외기 농도를 측정하여 실내공기 측정값 검토 시 활용할 수 있다.

## 광 조건

### 광 강도

인공 광원이 필요한 경우 광원 파장의 범위가 300 nm에서 400 nm 이내인 UV-A를 공급한다. 적절한 광원은 KS M ISO 4892-3에 규정된 것처럼 최대 351 nm에서 BL(black light)과 BLB(black light blue) 형광 램프를 포함하고, 300 nm 이하와 400 nm를 초과하는 블록 조사 광 필터를 가지는 제논 램프를 포함한다. 광원으로부터 방사된 빛이 균일하게 시험 공간에 조사될 수 있도록 여러 위치에 광원을 설치한다. 예열이 필요한 광원은 셔터 장비를 갖추고 있어야 한다. UV 측정기는 ISO 10677에 부합하는 것으로, 시공된 광촉매 표면에서 측정하고, 광 강도는 광촉매 표면에서 측정시 (10 ± 0.5) W/m2가 되도록 조정한다.

비고 10 W/m2 = 1 mW/cm2 이다.

### 조도

광촉매 시공 완료 후 광원은 KS L ISO 17168 시리즈에서 제시하고 있는 광촉매 재료 표면에서 최소 6000 lx ± 300 lx가 충족되어야 하며, 측정 기기는 KS C 1601(조도계) 규격의 정밀급 및 일반형 AA급 조도계 규격에 적합한 것 또는 이와 동등이상의 규격에 적합한 제품이어야 한다.

조도 측정시 주의사항은 아래와 같다.

- 측정 전 원칙적으로 전구는 5분간, 방전등은 30분간 점등 시켜 놓을 것

- 전원 정압을 측정할 경우에는, 가급적 조명 기구에 가까운 위치에서 측정할 것

- 조도계 수광부의 측정 기준면을 조도를 측정하려고 하는 면에 가급적 일치시키고 또한, 수광부의 수광면 중앙을 통과 측정 기준면에 수직인 직선이 측정 기준면에 교차하는 점을 조도를 측정하려고 하는 점에 일치시킬 것

- 측정자의 그림자나 복장에 의한 반사가 측정에 영향을 주지 않도록 주의할 것

- 측정 범위 전환형인 지침형 조도계에서는 0~ 범위의 눈금 판독은 가급적 하지 않을 것

- 측정대상 이외의 외광 영향(주광 등)이 있을 경우에는 필요에 따라 그 영향을 제외할 것

- 많은 점의 조도 측정을 할 경우, 특정의 측정점을 정하고 일정한 측정시간 간격마다 특정한 측정점의 조도 측정을 하고 조도 측정 중의 광원 출력변동 등을 파악할 것

배경조도의 측정값이 필요한 경우 측정조도의 측정점과 동일한 장소 및 시간대에 측정함을 원칙으로 하며, 광원의 소등 상태에서 측정하여야 한다. 단, 광원 소등이 어려운 경우에는 검은색 및 붉은색 계열의 2중천으로 구성된 암막천 등을 이용하여 광원을 차단 후 배경조도를 측정할 수 있다.

비고 조도 측정의 세부 방법은 KS C 7612:1987에 의거한다.

## 시공 광촉매 특성 및 이력 확인

광촉매 시공에 사용되는 광촉매 재료의 특성을 파악하기 위하여 아래의 사항을 기록하고 필요시 시료채취 및 광원의 위치, 특징 등을 스케치를 한다.

- 제조사 및 시공사 정보

- 재료 유형(예; 실내건축마감재, 도료, 덕트 등)

- 시공 지점 및 세부 위치

- 광원의 종류와 위치

- 시공 이력

- 시료채취 지점 및 위치의 특징 파악(환기방식, 환기구, 창여부, 출입구, 유동인 수, 유동 빈도, 가구배치 등)

- 기타

# 시료채취 지점 및 시료채취 위치

## 시료채취 지점

시료채취 장소 및 지점 수는 측정하려는 대상 시설의 구조와 용도, 광촉매 재료 시공 지점, 광원의 배치, 환기 설비의 설치 위치와 운용 패턴, 시설의 이용 빈도 및 특성 등을 사전에 충분히 고려하여 다음과 같이 결정한다.

- 대상 시설이 여러 개의 동과 층으로 구성되어 있는 경우, 시설의 용도 및 사용목적을 대표할 수 있는 기준 동과 층을 위주로 하여 측정 지점을 선정한다. 건물의 용도와 사용 목적의 중요도에 따라 여러 개의 동과 층에서 측정 지점을 선정할 수 있다.

- 대상 시설의 동일 층 내에서도 시설의 구조 특성과 용도가 달라서 실내공기질이 명확히 다를 것으로 예상되는 경우에는 공간을 구분하여 측정 지점을 별도로 선정할 수 있다.

- 대상 시설의 최소측정지점 수는 건물의 규모와 용도에 따라 결정한다(표2).

- 광촉매 재료의 유형 및 시공자가 여러 개인 경우에는 광촉매 재료 유형 및 시공자별로 구분하여 측정 지점을 추가 한다.

표 2. 광촉매 시공 연면적에 따른 최소 시료채취지점 수

| 광촉매 시공 연면적(m2) | 최소 시료채취지점 수 |
| --- | --- |
| 10,000이하 | 2 |
| 10,000초과 ~ 20,000 이하 | 3 |
| 20,000이상 | 4 |

비고 실내외 공기는 침투와 환기 절차에 의해 상시 교환이 일어나기 때문에 실외 공기를 동시에 측정해서 실내공기 측정값 검토 시 활용할 수 있다. 따라서, 필요시 에는 대상시설 건축물로부터 최소 1 m이상 떨어져서 실외공기시료를 채취해야 하며, 시료채취당시의 온도, 습도, 풍속 등 물리적 환경인자에 관한 정보를 기록한다.

## 시료채취 위치

실내오염물질의 농도는 시간에 따른 변화 이외에도 공간에 따른 변동을 고려해서 시료채취 위치를 적절히 지정하여야 한다. 시료채취 위치는 환기시설의 위치, 시설 이용자의 다수여부, 오염물질 발생원의 분포, 실내기류 분포, 공기질의 대표성 등을 고려하여 다음과 같이 선정한다.

- 시료채취 위치는 주변시설 등에 의한 영향과 부착물 등으로 인한 측정 장애가 없고, 대상 시설의 오염도를 대표할 수 있다고 판단되며, 시설을 이용하는 사람이 많은 곳으로 선정한다.

- 시료채취는 인접지역에 직접적인 오염물질 발생원이 없고, 가능하면 시료채취지점의 중앙 점에서 바닥면으로부터 1.2 m ∼ 1.5 m 높이에서 수행한다. 다만, 사람이 많이 왕래하는 곳에서 장기간(확산시료채취) 시료 채취할 경우에는 사람의 손이 닿지 않는 곳에서 측정할 수 있으나, 천정과의 거리는 최소 0.5 m 떨어지도록 한다.

- 측정지점에 자연환기구나 기계 환기설비의 급배기구가 설치되어 있는 경우에는 급 배기구에서 가능한 멀리 떨어진 곳(최소한 1 m 이상)에서 채취하며, 다수의 환기 및 급배기구가 존재할 경우는 인접한 환기구 설치지점의 중간지점을 채취지점으로 한다.

## 시료채취 조건

액티브 시료채취는 해당시설이 실제 운영하고 있는 시간 내에 실제 운영환경에서 실시한다. 자연환기구가 설치되어 있거나 기계환기설비가 가동되는 대상 시설의 경우, 채취 지점이 이러한 공기유동경로 및 기류 발생원 주변에 위치하지 않도록 최대한 주의한다. 단, 지하역사 승강장 등 불가피하게 기류가 발생하는 곳에 한해서는 실제조건하에서 시료채취를 수행한다.

확산시료채취장치를 사용하는 경우에는 환기 특성과 환기량에 좌우되는 지점 안 공기의 주요 이동 역시 측정 지점을 지정하는데 매우 중요하다. 넓은 횡단면을 가진 확산 시료채취 장치(이른바 배지 타입 샘플링 장치)는 공기의 면속도가 지나치게 느린 경우에는 농도를 낮게 추정할 수 있는데, 이는 특히 측정지점의 코너 부분에서 발생할 수 있다. 직사광선 아래, 난방 시스템 근처, 통기 장치와 함께 환기 채널 근처에 설치하는 것은 측정 결과에 영향을 줄 수 있기 때문에 피해야 한다.

# 시료채취 시간 및 횟수

## 시료채취시 고려사항

광촉매 시공 전과 후의 측정 지점, 시료채취 위치, 실내환경 조건은 동일하게 유지되어야 하며, 광촉매 이외의 측정결과에 영향을 끼치는 도료 및 마감재료, 가구류, 살충제, 방향제 등이 도입 되었는지 여부를 확인하여야 한다.

측정 결과는 측정 시간에 따른 실내공기 오염원의 농도 변화를 반드시 고려해서 평가해야 한다. 간헐적이고 불규칙적인 발생원이 평가 대상이 아니라면 예를 들어 담배연기 및 청소 용품의 화학증기와 같은 오염원은 실내 공기로부터 환기시켜야 한다. 측정 시간 선택시 주의해야 할 사항은 환기, 발생원의 특성, 거주자 및 그들의 활동, 실내 환경타입, 온도 및 상대 습도이다.

액티브시료채취의 경우 환기 직후에 시료채취를 시작하면 대표성 있는 결과를 얻는 것은 불가능하다. 측정대상 오염물질이 지속적으로 방출된다면 창문을 열어 환기시킨 후 평형이 성립할 때까지는 여러 시간이 필요하다. 이러한 영향은 확산시료채취에서도 중요하지만, 실제 생활조건에서 장기간 시료채취를 실시하는 경우에는 액티브시료채취에서처럼 중요하지는 않다.

마지막 환기와 시료채취 시작 사이의 시간 간격을 고려해서 모니터링 시간을 주의 깊게 계획하는 것이 중요하다. 액티브시료채취 절차에는 환기로 인한 변화 이후 시료채취를 시작하기 전에 일정 시간동안 기다리는 절차가 포함되어야 한다.

## 시료채취 시간

고려중인 오염물질의 특성, 표적 물질의 잠재적인 건강영향, 발생원의 방출 특성, 분석방법의 정량 한계, 측정 목적에 따라 시료채취시간 및 횟수는 결정된다. 실내공기를 채취할 경우, 대상 시설의 오염도를 대표할 수 있으며 시설의 이용객이 많은 시간대에 실시하도록 한다. 실내공기 오염물질별 시료채취 시간 및 횟수는 표 3과 같다. 시료채취여건 상 불가피할 경우(파과, 정량한계 미만 등)에 한하여 시료채취유량 및 채취시간을 조절하여 시료채취량을 조정할 수 있다. 또한, 측정 목적에 따라서 액티브 시료채취는 최대 노출을 추정할 수 있는 극단적 상황(환기후 밀폐, 상승된 온도)을 나타내는 조건에서 실시하지만, 확산 시료채취는 정상 거주 조건하에서 오염물질의 농도를 측정하는데 사용되기 때문에 시료채취 당시의 측정지점의 용도 및 거주 조건을 정확히 기록해야 한다.

표 3. 시료채취시간 및 횟수

| 실내공기오염물질 | 시료채취시간 |  | 횟수 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 액티브시료채취 | 확산시료채취 | 액티브시료채취 | 확산시료채취 |
| 휘발성유기화합물질 | 30분 | 최대 4주 | 연속 2회 | 1 회 |
| 폼알데하이드, 아세트알데하이드 | 30분 | 최대 4주 | 연속 2회 | 1 회 |
| 이산화탄소 | 최소 1시간 | 최대 4주 | 1 회 | 1 회 |
| 이산화질소 | 최소 1시간 | 최대 4주 | 1 회 | 1 회 |

비고 확산시료채취는 확산시료채취기의 성능에 따라 시료채취시간을 정하고 성능평가 기간이 장기간인 경우 확산시료채취기를 교체하면서 측정 한다.

# 성능평가 절차

## 시험 항목 선정

성능 평가를 위한 시험 항목은 광촉매 시공 전 후보물질(4. 참조)을 측정하고 평가 목적에 따른 물질이나 실내오염물질 발생원의 대상 물질로 선정한다.

## 시료채취 방법 및 광 조건

포괄적인 성능평가를 위하여 시료채취 방법은 흡입 펌프를 이용한 액티브시료채취와 확산 원리를 이용한 확산시료채취를 병행하여 비교하여야 한다. 또한, 실내공기 정화 성능 평가시 광 조건은 실제 생활환경에서의 광 조건을 기본으로 하지만, 광촉매 재료의 성능 확인이 필요한 경우에는 인공적인 광을 사용할 수 있다.

## 실내 공기 정화 성능 확인

실내공기 정화 성능 확인 실시 전에 사전조사 항목들을 체크하고, 시험 항목의 물질별 특성, 잠재적인 건강영향, 분석방법의 정량한계, 측정목적 등에 맞게 시료채취 주기 및 시료채취 시간 등을 계획한다. 시험 기간은 최대 4주 이내로 하며, 액티브 및 확산시료채취의 측정 주기는 최소 주 1회 이상이 되도록 계획한다. 시험 환경은 실내온도 20 ℃ 이상, 상대습도 50 % ± 20 %범위에서 실시하고, 광 조건은 실제 생활조건의 실내 광 환경에서 실시한다.

액티브시료채취는 시료채취전 환기를 실시 하여야 하며, 자연 환기의 경우 최소 30분간 환기 실시 후 약 8시간(최소 5시간) 밀폐시킨 다음 시료를 채취하고, 기계식 환기의 경우 시료채취 전 최소 3시간 전에 작동하고 시료를 채취 한다. 확산시료채취는 실제 생활조건에서 실시하기 때문에 시공전의 환기조건과 생활조건을 동일하게 유지하여야 한다.

광촉매 시공 후 시험 기간 동안 일자별로 실내환경 측정조건(예; 온도, 습도, 광강도, 광지속시간, 자연 환기 횟수, 기계식 환기 작동시간, 조리 및 담배연기 같은 간헐적 발생원인 기록, 기타 특이사항)을 기록하고, 실내공기중 오염물질의 농도 변화를 모니터링하고 광촉매 시공 전의 농도와 비교 한다.

비고 실내 공기 측정 중에 기록해야 할 정보에 대한 가이드라인은 KS I ISO 16000-1:2004의 부속서 D를 참고 한다.

비고 액티브시료채취시에는 최소 5시간에서 8시간 동안 밀폐조건후에서 실시하여야 하기 때문에 가급적 밤새 밀폐된 이후에 시료를 채취하도록 한다.

비고 실내공기 정화 성능 확인은 광촉매 재료의 흡착과 광분해 반응을 나누어 평가하는 것은 아니다.

## 시공된 광촉매 재료의 성능 확인

광촉매 재료의 성능 확인을 위해서 시공된 공간 중 광원이 확보되고 밀폐가 가능한 지점을 선택한다. 선정한 지점은 광촉매 재료의 성능 확인을 위한 대형 챔버 역할을 하고, 광원의 유무에 따른 실내오염물질의 저감 농도를 확인 한다.

시험 환경은 실내온도 20 ℃ 이상을 유지하고, 상대습도 50 % ± 20 %범위에서 실시한다. 광 강도는 광촉매 재료 표면에서 KS L ISO 17168 시리즈에서 규정하는 6000 lx ± 300 lx가 충족되어야 하며, 기준에 충족되지 않는 경우는 광원을 추가하여 실시하고, 암 조건은 빛이 없는 조건 이다. 환기 등에 의한 영향을 배제하기 위하여 측정 기간 동안 밀폐되고 이동이 없이 관리되어야 한다.

시험 방법은 그림 1과 같이 암조건과 광조건으로 나누어 실시하며, 측정전 30분 이상 환기후 밀폐한 다음 24시간 동안 확산시료채취를 실시하고 24시간 이후 바로 액티브시료채취를 실시한다. 암조건과 광조건의 측정결과를 종합적으로 비교하여 실내 광촉매 재료의 현장 성능 평가를 실시한다.

광 조건에서 광촉매 반응에 따른 오염물질 저감 과정에서 발생하는 생성물질인 이산화질소 및 이산화탄소를 측정하여 간접적으로 광촉매 재료의 성능을 확인할 수 있다.

(1) 측정전 30분 이상 환기

(2) 24시간 밀폐 - 확산시료채취

(3) 24시간 이후 액티브시료채취

(5) 24시간 밀폐 - 확산시료채취

(6) 24시간 이후 액티브시료채취

(암조건)

(광조건)

(4) 측정전 30분 이상 환기

그림 1. 실내 광촉매 재료 성능평가 시료채취 조건

비고 환기 및 이동의 제한 등이 실제 생활하고 있는 공간에서 적용하기 어려운 경우에는 현장형 접촉식반응조를 이용한 표준가스(산화질소 등)의 저감으로 성능을 확인할 수 있다.

# 환경조건

실내 광촉매 시공 현장의 성능평가 시험 환경 조건은 다음과 같다.

a) 온도: 20 ℃ 이상

b) 상대습도: 50 % ± 20 %

c) 광강도: 10 W/m2 ± 0.5 W/m2(광원 추가 설치시)

d) 조도: 6000 lx ± 300 lx(광원 추가 설치시)

# 계산

실내 광촉매 시공 현장 성능평가는 측정 지점별 결과의 평균값을 시공 전과 후의 농도를 비교하여 평가한다. 지점별 측정결과는 성능평가기간의 확산시료채취 결과와 성능평가 종료시 측정한 액티브시료채취 결과의 평균값으로 한다.

# 시험 보고서

시험 보고서는 다음의 정보가 포함되어야 한다.

- 이 표준에 대한 인용

- 시험장소 명칭 및 주소

- 성능평가 일자 및 기간

- 광촉매 재료 유형 및 시공면적

- 시공자 정보

- 시료(측정)채취 지점 및 위치

- 시료채취시 환경조건 및 특이사항

- 분석조건 및 측정결과

- 이 표준에서 규정하지 아니하지만, 결과에 영향을 미칠 수 있는 세부사항

SPS-KICET X XXXX-XXXX:20XX

해  설

이 해설은 본체에 규정한 사항 및 이것과 관련된 사실을 설명하는 것으로 표준의 일부는 아니다.

# 1. 제정 취지

광촉매는 광 에너지의 화학 에너지 변환과정에서 유기물질을 산화시키는 역할을 하는 물질로, 최근 심각해지는 환경오염문제를 해결하는 대안 기술로 새롭게 조명 받고 있으며, 반도성 광촉매 재료의 공기 정화 성능 측정방법은 KS L ISO 22197 및 KS L ISO 17168 시리즈에 시험방법이 정리 되어있다. 그러나, 광촉매 재료 및 광촉매 2차 제품이 적용된 건설 및 건축자재를 실제 생활하는 실내공간에 시공 후 성능 평가를 위한 절차 및 시험 방법의 표준화가 없어 시공 현장에서 광촉매의 성능 평가를 실시하는데 많은 애로사항이 있다.

최근 건축자재의 환경 성능에 대한 관심이 증가하고 실내 광 환경에서 반도성 광촉매 재료가 사용된기능성 건축자재 및 마감재에 대하여 공기정화 효과가 있는 것으로 확인 되고 있다. 그러나, 실내 광촉매 시공 현장에서 시공 후 실내공기 정화 효과 및 반도성 광촉매 재료의 성능을 확인 하는 구체적인 절차나 방법이 없어 시공 후 성능 확인을 하는 것은 쉽지 않다. 또한, 실내 시공 현장 성능 평가시 결과에 영향을 줄 수 있는 다양한 변수를 고려하면, 시공 후 현장의 성능 평가를 진행하는데 많은 고민과 한계를 가진다.

이 표준에서는 광촉매 시공 현장의 성능평가를 위한 실내오염물질 측정 계획 수립에 도움을 주고, 성능평가 시험 항목, 성능평가 유형 선정, 측정 방법 및 기간, 환경조건 등에 대한 세부 지침을 규정하고, 향후 이 표준 제정을 통하여 실내 시공 현장에서 최소한의 기준이 되고 신뢰성 있는 실내 광촉매 시공 현장 성능 평가에 도움을 주는데 제정의 취지가 있다.

# 2. 제정 작업

이 표준은 국토교통과학기술진흥원의 건설기술연구사업업의 ‘광촉매 재료 및 광촉매 적용 건설자재 표준화 기술 개발 (Study for the standardization of Test methods for evaluating the performance of photocatalysts and photocatalytic building/construction materials (Test chamber method))[과제번호 19SCIP-B149189-02]’을 통해 한국세라믹기술원에서 제정하였다.

SPS-KICET X XXXX-XXXX:20XX

SPS SPSP SPSPS SPSPSP SPSPSPS SPSPSPSP

Measurement and Estimation

of the Distance between Layers

of RGO Graphenes –

X-ray diffraction method

ICS XX.XXX