| SPSPSPSP SPSPSPS SPSPSP SPSPS SPSP SPS |  | SPS L KICET 00XX-0000 |
| --- | --- | --- |
|  | 광촉매 적용 실외 공간에서의 시료 채취와 측정 절차. SPS KICET L 00XX-0000:XXXX |
| 한국세라믹기술원 20XX년 XX월 XX일 제정 |  |  |

심  의 : 한국세라믹기술원 단체표준심사위원회

|  |  | 성명 |  | 근 무 처 |  | 직위 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (위 원 장) |  | 최철호 |  | 동신관유리공업주식회사 |  | 연구소장 |  |
| (위 원) |  | 김형기 |  | 한국화학융합시험연구원 |  | 소장 |  |
|  |  | 조 훈 식 |  | 한국건설생활환경시험연구원 |  | 본부장 |  |
|  |  | 이 태 규 |  | ㈜나노팩 |  | 대표 |  |
|  |  | 이 상 운 |  | 한국기계전기전자시험연구원 |  | 팀 장 |  |
|  |  | 문 부 식 |  | 대한산업안전협회 |  | 차장 |  |
| (간 사) |  | 최기인 |  | 한국세라믹기술원 |  | 책임 |  |

원안작성협력 : 한국세라믹기술원 분석센터

|  |  | 성명 |  | 근 무 처 |  | 직위 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (위 원 장) |  | 김선택 |  | 한국세라믹기술원 |  | 센터장 |  |
| (위 원) |  | 안욱성 |  | 한국세라믹기술원 |  | 수석 |  |
|  |  | 허승헌 |  | 한국세라믹기술원 |  | 책 임 |  |
|  |  | 이 명 규 |  | 한국세라믹기술원 |  | 선임 |  |
|  |  | 류지승 |  | 한국세라믹기술원 |  | 선임 |  |
|  |  | 문부식 |  | 대한산업안전협회 |  | 차장 |  |

표준열람 : e나라표준인증(http://www.standard.go.kr)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

제정단체：한국세라믹기술원       		     등    록 : 한국표준협회

제    정 : 2021년 00월 00일

심    의：한국세라믹기술원 단체표준심사위원회

원안작성협력： 한국세라믹기술원 분석기술센터, 대한산업안전협회 생활안전국

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

이 표준에 대한 문의사항이 있을 시 e나라 표준인증 웹사이트에 등록된 표준담당자에게 연락 바랍니다.

이 표준은 산업표준화법 시행규칙 제19조 및 단체표준 지원 및 촉진운영 요령 제11조의 규정에 따라 매 3년마다 확인, 개정 또는 폐지됩니다.

목    차

머  리  말	ii

1	적용범위	1

2	인용표준	1

3	시료 채취 및 측정 계획 수립	2

3.1	계획 수립 시 고려사항	2

3.2	측정 항목 선정	2

3.3	광촉매 적용 재료와 적용 공간의 특징 확인	2

3.4	시료 채취 및 측정 방식의 결정	3

3.5	시료 채취 및 측정 기간	3

3.6	시료 채취 지점의 결정	4

3.7	시료 채취 위치의 결정	4

4	시료 채취 및 측정 절차	4

4.1	시료 채취시 일반사항	4

4.2	시료 채취 및 측정	5

5	측정 보고서 작성	5

참고문헌	7

해  설	8

A.1 제정 취지	8

A.2 다른 표준과의 차이점 비교	8

A.3 제정 작업 개요	9

# 머  리  말

- 이 표준은 한국세라믹기술원에서 원안을 갖추고 산업표준화법 시행규칙 제19조 및 단체표준 지원 및 촉진 운영 요령에 따라 한국세라믹기술원 단체표준심사위원회를 거쳐 제정된 단체표준이다.

이 표준은 저작권법의 보호 대상이 되는 저작물이다.

이 표준의 일부가 기술적 성질을 가진 특허권, 출원공개 이후의 특허출원, 실용신안권 또는 출원공개 후의 실용신안등록출원에 저촉될 가능성이 있다는 것에 주의를 환기한다. 한국세라믹기술원장과 단체표준심사위원회는 이러한 기술적 성질을 가진 특허권, 출원공개 이후의 특허출원, 실용신안권 또는 출원공개 후의 실용신안등록출원에 관계되는 확인에 대하여 책임을 지지 않는다.

단체표준

SPS L KICET 00XX-0000:XXXX

광촉매 적용 실외 공간에서의 시료 채취와 측정 절차

Sampling and measurement procedure at outdoor site applied photocatalytic materials

# 적용범위

이 표준은 이산화 타이타늄이나 기타 세라믹 재료와 같은 반도성 금속산화물로 만들어진 광촉매 재료, 또는 표면에 광촉매 막을 가지고 있는 재료를 사용하여, 건설 및 건축자재, 도료 및 마감재 형태로 실외에 적용한 공간(건축물 외벽, 도로, 터널, 인도, 방음벽 등)에서의 시료 채취와 측정 절차에 대하여 적용한다.

이 표준은 광촉매 적용 전후의 오염물질 농도 비교, 적용된 광촉매 재료, 또는 표면에 광촉매 막을 가지고 있는 재료의 성능 유지에 대한 간접 확인, 사용자 입장에서 적절한 광촉매 재료의 적용 여부에 대한 간접 확인 등을 목적으로 하는 광촉매 적용 실외 공간에서의 시료 채취와 측정 절차에 대하여 규정한다.

이 표준은 광촉매 재료의 시공 조건이나 방법, 광촉매 제품 자체의 성능 평가 방법 및 절차에 대해서는 규정하지 아니한다.

# 인용표준

다음의 인용표준은 전체 또는 부분적으로 이 표준의 적용을 위해 필수적이다. 발행연도가 표기된 인용표준은 인용된 판만을 적용한다. 발행연도가 표기되지 않은 인용표준은 최신판(모든 추록을 포함)을 적용한다.

KS L ISO 22197-1, 파인세라믹스-반도성 광촉매 재료의 공기 정화 성능 측정방법-제1부: 산화질소 제거

KS L ISO 22197-2, 파인세라믹스-반도성 광촉매 재료의 공기 정화 성능 측정방법-제2부: 아세트알데하이드 제거

KS L ISO 22197-3, 파인세라믹스-반도성 광촉매 재료의 공기 정화 성능 측정방법-제3부: 톨루엔 제거

KS L ISO 22197-4, 파인세라믹스-반도성 광촉매 재료의 공기 정화 성능 측정방법-제4부: 폼알데하이드 제거

KS L ISO 22197-5, 파인세라믹스-반도성 광촉매 재료의 공기 정화 성능 측정방법-제5부: 메틸메르캅탄 제거

KS M ISO 4892-3, 시험실 광원에 의한 시험방법-제3부:자외선 형광 램프

# 시료 채취 및 측정 계획 수립

## 계획 수립 시 고려사항

시료 채취 및 측정에 대한 계획은 측정의 목적, 측정 대상 항목, 시료 채취 기간, 적용하고자 하는 시료 채취 및 측정 방식, 적용된 광촉매 재료, 실외 공간의 특징 등을 종합적으로 고려하여 시료 채취 및 측정 전에 수립한다.

원칙적으로 광촉매 적용 구간에서 대표할 수 있다고 생각되는 한 지점을 선정하고, 필요시 광촉매 적용 재료 및 자재별로 각각의 측정 지점을 선정할 수 있다.

환경 대기질을 측정하는 경우에는 광촉매 적용 구간과 미 적용 구간 각각의 측정 지점을 선정하여 동시에 측정을 실시하고, 세부 측정 지점은 오염물질의 축적이 가능한 지점을 선정한다(예: 빌딩과 빌딩 사이의 벽이나 지하도로 등).

측정시 바람, 눈, 비로부터 보호하기 위하여 측정기기를 실내 또는 장비함에 설치하고 측정관을 밖으로 연결하는 경우에는 측정관 벽과의 반응, 흡착, 흡수 등에 의한 영향을 최소한으로 줄일 수 있는 재질과 방법으로 실시하여야 한다.

## 측정 항목 선정

광촉매 적용에 따른 오염물질 제거 성능 평가를 위해서 측정 대상 항목을 선정한다.

측정 대상 항목은 기본적으로 실외 환경 조건과 광촉매 재료 및 자재의 시공 목적 등을 고려하여 선정한다. 사전에 환경 대기질의 측정 결과가 있는 경우에는 해당 자료를 참고하여 측정 대상 항목을 선정하며, 필요한 경우, 주요 오염물질에 대한 사전 측정을 실시한다. 표 1에는 실외 광 환경에서 광촉매 재료에 의해 저감이 가능한 주요 오염물질을 나타내었다.

표 1 – 광촉매 적용 실내 공간의 오염물질 시험항목

| 구분 | 종류 | 물질명 |
| --- | --- | --- |
| 광촉매 반응에 의한 저감 물질 | 가스상 물질 | 산화질소 휘발성유기화합물(개별물질) 폼알데하이드 아세트알데하이드 |
|  | 부유세균 | 부유세균 |
| 광촉매 반응에 따른 생성 물질 | 지표물질 | 이산화질소, 이산화탄소 |

## 광촉매 적용 재료와 적용 공간의 특징 확인

광촉매 적용 재료와 적용 공간의 특징을 파악하기 위하여 아래의 사항을 기록하고 필요시 시료 채취 및 광원의 위치 등을 스케치를 한다.

- 광촉매 제조사 및 시공사 정보

- 광촉매 재료 유형(예; 도료, 보도블럭, 콘크리트, 아스팔트, 숏크리트 등) 및 배합비율

- 광촉매 적용 구간 및 세부 위치(예; 건축물 외벽, 터널, 인도 등)

- 광원 및 광강도 확인(예; 태양광 또는 지하도로의 경우 인공광원 종류 및 광 강도)

- 시료 채취 지점 및 위치의 특징 파악 환경 대기질, 차량 통행량, 풍향 및 풍속, 날씨 등)

- 기타

비고  적용된 광촉매 재료의 성능을 직접 확인하고자 하는 경우에는 KS L ISO 22197 시리즈(KS L ISO 22197-1 ∼ KS L ISO 22197-5)에 따른다.

## 시료 채취 및 측정 방식의 결정

선정된 측정 항목, 시료 채취 및 측정의 목적에 맞게 시료 채취 및 측정 방식을 결정한다. 시료 채취 및 측정 방식은 접촉식 반응기 적용과 환경 대기질 측정으로 나뉜다.

### 접촉식 반응기 적용

접촉식 반응기는 KS L ISO 22197 시리즈의 광 반응기에서 반응기 창 부분을 현장에 적용 가능토록 제작하고 기본 구성은 반응기 틀, 투광 창, 부착패드, 가스 유입구, 가스 유출구로 구성된다. 접촉식 반응기 창의 크기와 모양은 측정하고자 하는 현장의 조건 및 상황에 따라 변경될 수 있다.

접촉식 반응기는 실외 공간에 적용된 광촉매 표면에 부착하여 실제 현장에서 측정하는 방법으로 적용한 광촉매 재료 및 자재별로 구분하여 측정하고자 하는 경우와 측정 공간의 주변에 건축물이 없고 개방되어 있어 대기가 정체되지 않으며, 바람이 많이 부는 공간에서 적용이 가능하다.

오염물질은 시험 가스 공급장치를 이용하거나 환경 대기를 이용한 측정으로 구분할 수 있다.

시험 가스 공급장치를 이용한 경우에는 환경 대기중의 오염물질의 농도가 낮거나 단기간의 측정으로 오염물질의 농도 변화를 실시간으로 확인하거나 직접적으로 파악하기 위해서는 KS L ISO 22197 시리즈의 시험 가스 공급장치를 현장에 적용하는 방법이다.

환경 대기를 이용한 경우에는 환경 대기중의 오염물질의 농도가 비교적 높고 오염물질 배출원이 가까이에 위치하고 있는 경우에 적용하는 방법으로, 암조건과 광조건의 접촉식 반응기를 각각 적용된 광촉매 표면에 부착하고 동시에 측정하면서 실제 환경 대기에서의 오염물질의 광조건과 암조건에서의 농도 차이를 확인하는 방법이다.

### 환경 대기질 측정

광촉매 적용 현장이 구조적으로 갇힌 공간(예; 지하도로, 터널, 빌딩과 빌딩 사이 등)으로 오염물질의 환경 대기 측정이 가능한 경우나 접촉식 반응기를 적용하기 어려운 조건(예; 광촉매 적용 표면 및 재료 특성에 따른 리크 발생)에서 적용이 가능하다.

환경 대기질의 측정은 광촉매 적용 구간과 미적용 구간에서 동시에 측정하여 오염물질의 농도 차이를 확인하는 방법이다.

비고  광촉매 적용 구간의 효율적인 관리를 위하여 세척 주기를 확인 하고자 할 때 적용 가능하다.

## 시료 채취 및 측정 기간

오염물질의 특성, 표적 물질의 잠재적인 건강영향, 발생원의 특성, 분석방법의 정량 한계, 측정 목적에 따라 시료 채취 및 측정 기간이 결정된다.

오염물질에 대하여 표준 가스를 이용한 경우에는 단기간 측정을 실시하고, 환경 대기를 이용한 경우에는 장기간 측정을 실시한다.

장기간 측정시 측정관에 분진이 퇴적하거나 퇴적할 분진이 오염물질과 반응 또는 흡착하는 것을 막기 위하여 측정관이나 튜브는 항상 깨끗한 상태로 유지하여야 한다.

주기적인 측정은 오염물질 농도의 비교를 위한 측정으로 오염원 배출원의 조건 변경 또는 광촉매 적용에 의한 오염물질의 농도 저감효과 지속여부를 판단하는데 사용된다.

## 시료 채취 지점의 결정

시료 채취 장소 및 지점은 측정하려는 대상 시설의 구조와 용도, 광촉매 재료 적용 지점, 광원의 배치, 환기 설비의 설치 위치와 운용 패턴, 시설의 이용 빈도 및 특성 등을 사전에 충분히 고려하여 다음과 같이 결정한다.

- 광촉매 적용 공간 중 대표할 수 있다고 생각되는 한 지점을 선정한다.

- 측정하고자 하는 장소 및 지점에서 시간 및 공간에 따른 오염물질의 농도 변화 확인을 위한 사전 선별 측정을 실시하여 공기 중 오염물질의 농도 특성을 파악할 필요가 있다.

- 시료채취 지점은 오염물질 배출지점에서 측정하지 않는 한 오염물질 배출지점의 영향을 받지 않는 곳에서 측정하고 측정 지점과 배출 지점의 상황을 기록한다.

- 광촉매 적용 공간의 용도와 사용 목적의 중요도에 따라 여러 개의 측정 지점을 선정할 수 있다.

- 광촉매 재료의 유형 및 시공자가 다수인 경우에는 광촉매 재료 유형 및 시공자별로 구분하여 측정 지점을 추가할 수 있다.

비고  측정하고자 하는 장소 및 지점에서 시간 및 공간에 따른 오염물질의 농도 변화 확인을 위한 사전 선별 측정을 실시하여 공기 중 오염물질의 농도 특성을 파악할 필요가 있다.

## 시료 채취 위치의 결정

시료 채취 위치는 광촉매 적용 공간의 주위 환경 및 기상조건을 고려하여 다음과 같이 선정한다.

- 시료 채취 위치는 주변시설 등에 의한 영향과 부착물 등으로 인한 측정 장애가 없고, 대상 시설의 오염도를 대표할 수 있다고 판단되는 곳을 선정한다.

- 광촉매 적용 구간의 중앙에서 광 강도가 높은 곳에서 실시하고, 환경 대기질을 측정하는 경우에는 광촉매 표면에서의 오염물질과의 반응을 고려하여 광촉매 표면으로부터 약 1 cm ∼ 2 cm 높이에서 측정한다. 다만, 사람이 많이 왕래하는 곳에서 장기간 시료채취 및 측정할 경우에는 사람의 손이 닿지 않는 곳에서 측정할 수 있다.

- 오염원으로 최소 1.5 m 떨어진 곳에서 측정한다.

- 시료 채취 위치에 자연환기구나 기계 환기 설비의 급배기구가 설치되어 있는 경우에는 급 배기구에서 가능한 멀리 떨어진 곳(최소한 1 m 이상)에서 채취하며, 다수의 환기 및 급배기구가 존재할 경우는 인접한 환기구 설치 지점의 중간지점을 채취 지점으로 한다.

- 강한 풍속, 나쁜 기상상태 및 분진 등의 영향을 방지하기 위해 보호막을 설치한다.

# 시료 채취 및 측정 절차

## 시료 채취시 일반사항

### 광원 정보 조사

기본적으로 광촉매 재료 및 자재가 적용된 실외 현장에서의 광 조사 조건(예: 태양광 조사, 인공광 조사 등)으로 진행하는 것을 원칙으로 한다. 그러나, 현장의 사정이나 특수한 목적으로 추가 광 조사가 필요한 경우, KS L ISO 22197-1 또는 KS L ISO 17168-1에서 규정하고 있는 인공 광원을 사용할 수도 있다.

### 광 강도(UV-A) 측정

광 강도 측정은 시료 채취 기간 동안 연속 측정하는 것을 원칙으로 한다.

자연 또는 인공 광원의 UV 측정기는 ISO 10677에 부합하는 것으로, 시공된 광촉매 표면에서 측정한다.

인공 광원은 파장의 범위가 300 nm에서 400 nm 이내인 UV-A를 공급한다. 적절한 광원은 KS M ISO 4892-3, 4.1에 규정된 것처럼 최대 351 nm에서 BL(black light)과 BLB(black light blue) 형광 램프를 포함하고, 300 nm 이하와 400 nm를 초과하는 블록 조사 광 필터를 가지는 제논 램프를 포함한다. 광원으로부터 방사된 빛이 균일하게 시험 공간에 조사될 수 있도록 여러 위치에 광원을 설치한다. 예열이 필요한 광원은 셔터 장비를 갖추고 있어야 한다.

## 시료 채취 및 측정

오염물질 측정전에 사전조사 항목(3장 참조)들을 체크하고, 시험 항목의 물질별 특성, 잠재적인 건강영향, 분석방법의 정량 한계, 측정 목적 등에 맞게 시료 채취 및 측정 방식과 측정 기간 등 사전 계획에 따라 진행한다.

광촉매 적용 공간과 미적용 공간의 오염물질의 농도를 직접 비교 하고자 하는 경우에는 환경 대기중 오염물질을 측정하여 비교하며, 개별 측정 항목 및 선정 채취 방법을 따른다. 또한, 측정에 영향을 줄 수 있는 환경조건(예: 온도, 습도 등)은 측정 기간 동안 일자별로 동시에 측정 기록한다.

광촉매 적용 표면에서의 오염물질의 농도변화를 비교하고자 하는 경우에는 접촉식 반응기를 이용하여 시료채취 및 측정을 실시하고, 환경 대기중의 오염물질 농도가 낮거나 변화 확인이 어려운 경우 시험 가스 공급장치를 이용하여 시료채취 및 측정을 실시한다.

접촉식 반응기를 이용하는 경우에는 사전에 부착 위치를 확인하고 부착 위치가 오염된 경우 정제수로 세척하고 충분히 건조한 다음, 필요한 경우 반응기 틈새의 누출 방지를 위하여 매움제 등으로 밀폐 작업을 실시하여야 한다.

접촉식 반응기 형상 및 크기는 측정하고자 하는 목적에 맞추어 별도 제작 하여 사용한다.

비고 1 광촉매 적용 공간에 세척수 시험을 위한 광촉매 적용 시험편을 설치하여 시험편에 의하여 제거된 오염물질의 양으로 오염물질의 제거 효과 및 성능을 간접적으로 확인할 수 있다.

비고 2 오염물질 저감 확인은 광촉매 재료의 흡착과 광분해 반응을 나누어 평가하는 것은 아니다.

# 측정 보고서 작성

측정 보고서는 다음의 정보가 포함되어야 한다.

- 이 표준에 대한 인용

- 시험장소 명칭 및 주소

- 측정 일자 및 기간

- 광촉매 재료 유형 및 시공 면적

- 시료(측정)채취 장소와 위치

- 시료 채취 및 측정 시, 환경조건 및 특이사항(광원 및 광원 주변부 정보, 온도 및 상대습도 등)

- 광강도 연속 측정 결과

- 시료 채취 및 측정 방법

- 측정결과

- 이 표준에서 규정하지 아니하지만, 결과에 영향을 미칠 수 있는 세부사항

참고문헌

[1] KS I ISO 20581 작업장 공기 – 화학적 인자의 측정 절차 수행에 대한 일반적인 요구사항

[2] ES 01115 대기오염공정시험기준 – 환경대기 시료채취 방법

SPS L KICET 00XX-0000:XXXX

해  설

이 해설은 이 표준과 관련된 사항을 설명하는 것으로 표준의 일부는 아니다.

# A.1 제정 취지

광촉매는 광 에너지의 화학 에너지 변환과정에서 유기물질을 산화시키는 역할을 하는 물질로, 최근 심각해지는 환경오염문제를 해결하는 대안 기술로 새롭게 조명 받고 있으며, 광촉매 재료의 공기 정화 성능 측정방법은 KS L ISO 22197 및 KS L ISO 17168 시리즈에 관련 시험방법이 정리 되어있다.

기존 규격은 광촉매 재료 또는 막을 가지고 있는 일정 크기와 두께의 시험편을 광 반응기에 설치하고 시험가스공급장치를 이용하여 일정농도의 오염물질 표준 가스를 광 반응기로 흘려보면서 암조건과 광조건의 오염물질 농도 차이를 비교하여 공기정화 성능을 측정하는 방법으로 최적의 광조건에서 측정하기 때문에 성능이 과대평가 될 가능성이 높다.

광촉매 재료 및 광촉매 2차 제품이 적용된 재료 및 건설자재 마감재를 실외 공간에 시공 후 현장에서 적용 가능한 성능 평가 절차나 시험 방법이 없어 광촉매 적용 현장에서의 광촉매의 성능 평가에 대한 많은 애로사항과 산업계의 혼란이 있다. 또한, 실험실 조건과는 다른 다양한 실외 환경조건 및 현장에서의 다양한 변수를 고려하면, 광촉매 적용 후 현장에서의 성능 평가를 진행하는데 많은 고민과 한계를 가진다.

이 표준은 기본적으로 광촉매 재료 및 자재가 적용된 실외 공간에서의 오염물질 농도 확인을 위한 시료 채취와 측정 절차를 규정하는 표준으로, 실외 광촉매 적용 현장의 실제 광 조건에서의 오염물질 농도 비교를 위한 세부사항(시험 항목 선정, 시료 채취 지점 및 위치선정, 광 조건, 적용된 광촉매의 특성 확인, 시료 채취 및 측정기간, 기타 현장 조건 등)을 정리하여 실외 광촉매 적용 현장에서 적용 가능한 시료 채취 및 측정 절차의 기준점을 제시하고 측정결과에 대한 신뢰성을 확보하여 광촉매 산업 향상에 도움을 주는데 제정의 취지가 있다.

# A.2 제정 작업 개요

이 표준은 국토교통과학기술진흥원의 건설기술연구사업업의 ‘광촉매 재료 및 광촉매 적용 건설자재 표준화 기술 개발 (Study for the standardization of Test methods for evaluating the performance of photocatalysts and photocatalytic building/construction materials (Test chamber method))[과제번호 19SCIP-B149189-02]’을 통해 한국세라믹기술원에서 제정하였다.

SPS L KICET 00XX-0000:XXXX

SPS SPSP SPSPS SPSPSP SPSPSPS SPSPSPSP

Sampling and measurement

procedure at outdoor site

applied photocatalytic materials

ICS 81.060.30